PROJEKT TECHNICZNY

przebudowy ULICY LESZCZYNOWEJ                                             W Zgierzu

| # INWESTOR: Gmina Miasto Zgierz |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## AUTOR OPRACOWANIA |  |  |
| ## PROJEKTOWAŁ | Piotr Grzyb |  |
| ### BRANŻA | ### DROGOWA |  |

Ozorków, sierpień 2010r.

###### TECZKA  ZAWIERA

I     CZĘŚĆ  OPISOWĄ

Opis  techniczny

Przedmiar  robót

II    CZĘŚĆ  RYSUNKOWĄ

Plan  orientacyjny

Plan  sytuacyjny

Przekrój  konstrukcyjny  drogi

OPIS  TECHNICZNY

I.      PRZEDMIOT   OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt przebudowy ulicy Leszczynowej w Zgierzu na długości 437,00 mb.

II.    PODSTAWA   OPRACOWANIA

Podstawę  opracowania  stanowią:

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Wytyczne  uzgodnione  z  Inwestorem,

- Mapa do celów lokalizacyjnych,

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej                                       z  dnia  02.03.1999 r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie.

III.    LOKALIZACJA

Projekt  opracowano  na  odcinek 437,00 mb ulicy Leszczynowej w Zgierzu. Droga ta zlokalizowana jest na działkach nr ewid: 91/1 i 91/2 w obrębie 117, w południowo -wschodniej części miasta.

IV.   OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Trasa  projektowanej  ulicy  biegnie  po  istniejącej  drodze  o  nawierzchni   tłuczniowej.  Szerokość  istniejącej jezdni  jest zmienna  i wynosi od  4,50 m. do 5,00 m.

Wzdłuż tej drogi zlokalizowane są obustronnie budynki mieszkalne o zabudowie jednorodzinnej. W pasie jezdnym w/w ulicy zlokalizowany jest kanał sanitarny o średnicy 200 mm wraz z poprzecznymi przyłączami do poszczególnych posesji. W starym śladzie drogi znajdują się odcinki ustawionych krawężników ulicznych, które należy wykorzystać jako opornik nowej jezdni.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na jezdni zwiększy niewątpliwie komfort jazdy użytkowników tej drogi.

V.     ZAŁOŻENIE  PROJEKTOWE

Drogę  zaprojektowano  na  parametrach  drogi  klasy  „D” .

- Prędkość,  projektowa  drogi  wynosi:  30 km / h,

- Szerokość  jezdni: 5,00 m. o  pochyleniu daszkowym 2% ,

- Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej,

- Wyrównanie i zaklinowanie istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym,

- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną,

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych o grubości  3,0 cm (warstwa ścieralna),

- Wyprofilowanie poboczy z gruntu rodzimego, obustronnie o szerokości 1,00 m,

- Regulacja armatury.

VI.    ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

Konstrukcja  nawierzchni

Istniejącą  nawierzchnię z tłucznia kamiennego należy wyrównać i wyprofilować równiarką samojezdną nadając jezdni odpowiedni profil  i spadek poprzeczny - daszkowy o pochyleniu 2%. Tak przygotowaną podbudowę należy zagęścić walcem stalowym statycznym i zaklinować kruszywem kamiennym, o średniej grubości warstwy – 5,00 cm. Przed położeniem nawierzchni asfaltowej, podbudowę należy dokładnie oczyścić i skropić emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości 0,8 kg/m2. Następnie tak przygotowaną podbudowę należy wyrównać mieszanką mineralno – bitumiczną, w ilości 50 kg/m2, zachowując projektowany spadek poprzeczny. Wykonując warstwę wyrównawczą należy zwrócić uwagę na spadek podłużny jezdni. Wyrównanie należy wykonać w sposób umożliwiający swobodny spływ wód opadowych z jezdni. Po wykonaniu warstwy wyrównawczej, następuje regulacja pionowa zlokalizowanych w jezdni studni kanalizacyjnych.

Na całej powierzchni tak przygotowanej nawierzchni, wykonać warstwę ścieralną                            o grubości 3,0 cm, z mieszanki mineralno – bitumicznej: AC8S.

Po wykonaniu nawierzchni należy wyprofilować obustronnie pobocza gruntowe, nadając im odpowiednie 6% spadki poprzeczne.

VII.    WYKONANIE  ROBÓT

- Wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej,

- Zaklinowanie w/w nawierzchni kruszywem kamiennym,

- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną,

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych                            o grubości  3,0 cm (warstwa ścieralna),

- Regulacja pionowa istniejącej armatury,

7.       Wyprofilowanie poboczy.

VIII.   EKSPLOATACJA  DROGI

Co najmniej  dwa  razy  w  roku  (w okresie wiosennym i  jesiennym)  projektowany  odcinek  drogi  należy  poddać  szczegółowym  przeglądom technicznym.  Skutki  uszkodzeń zwłaszcza po  okresie  zimowym  i  po  obfitych  opadach  deszczu powinny  być  niezwłocznie  naprawiane.

Należy  zwrócić  uwagę na fakt,  aby  po  drodze  nie  jeździły  pojazdy  nadmiernie  obciążone. Wymienione  zabiegi  związane  z  utrzymaniem  drogi  będą miały  znaczący wpływ na jej żywotność  i  lepszy  komfort  jazdy  jej  użytkowników.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia w procesie budowy

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie                    z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

- Zakres robót oraz kolejność realizacji:

Przedsięwzięcie pod nazwą: „Przebudowa ul. Leszczynowej w Zgierzu”, swym zakresem obejmuje:

- Roboty przygotowawcze,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową,

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną,

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych                            o grubości  3,0 cm (warstwa ścieralna),

- Regulacja armatury,

- Wyprofilowanie poboczy.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Nie dotyczy

- Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie występują takie elementy.

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Zagrożenia:

  - ruch pojazdów  transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym zapewnieniu przejazdu,

  - praca równiarki przy wykonywaniu robót związanych z wykonaniem podbudowy tłuczniowej i poboczy,

  - praca maszyn drogowych – zagęszczarki, samochody samowyładowcze dowożące mieszankę mineralno-bitumiczną,

  - przenoszenie ciężkich materiałów.

Realizacja zadania w pasie drogowym może spowodować zagrożenie dla robotników 
ze strony pojazdów poruszających się ulicą.

Wskazania:

- zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych,

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy równiarki minimum 6,00 m,

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonania, zaś pracownicy powinni być przeszkolenia na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem                 do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia                  i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkolenia mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny            być w sposób szczególny eksponowane zagrożenie związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia,               czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmujących prace na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią.  Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi                 na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków – zgłaszania takich zdarzeń przełożonym.

Kierownik budowy jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót:

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych,                          by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,

- zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony,

- zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,

- zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, itd.),

- zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,

- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym               na wstępie rozporządzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi są robotami liniowymi na otwartym terenie. 
Nie zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiałoby sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

X.	UWAGI   KOŃCOWE

Ponieważ projektowana ulica przebiega po terenie należącym do Skarbu Państwa 
w miejscowości Zgierz, nie zachodzi potrzeba wykupu terenu pod drogę.

Roboty nawierzchniowe powinny być wykonywane wyłącznie w temperaturze powyżej 10 C oraz nie występujących opadach atmosferycznych..

Przyjęta technologia budowy poszczególnych konstrukcji jezdni pozwala na utrzymanie                 w trakcie robót dojazdów gospodarczych do posesji.

Wykonawca robót drogowych jest zobowiązany do stosowania tymczasowych urządzeń                  (tj. zapory, światła ostrzegawcze, znaki drogowe) zapewniających bezpieczeństwo pojazdów  i pieszych w czasie trwania prac.

Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska. Stosując się do tych wymagań będzie stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi pyłami                 i innym zanieczyszczeniem

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami branżowymi oraz wymaganiami BHP.

Opracował: