O P I S   T E C H N I C Z N Y

1.Cel opracowania.

Niniejsze  opracowanie obejmuje uproszczony  projekt budowlany kanalizacji deszczowej i zewnętrznej ziemnej  instalacji kanalizacyjnej   dla przebudowy   budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny  w  Zgierzu ul. Chemików 9, działka nr ewidencyjny 152/14 i 152/21.

2. Podstawa opracowania

Podstawą do opracowania projektu było:

- zlecenie inwestora;

- przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy  instalacji  wod. – kan.;

- projekt konstrukcyjno - architektoniczny budynku.

3.Dane ogólne

Budynek parterowy :

Przewiduje się:

- zaopatrzenie w  wodę  z sieci wodociągowej;

- centralne ogrzewanie – sieć ciepłownicza;

- odprowadzenie ścieków – sieć kanalizacyjna;

- ciepła woda – elektryczne podgrzewacze;

4.Zewnętrzna instalacja kanalizacji.

Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej   projektuje   się   wykonać  z  rur  przewodowych   kielichowych z   PVC  0  160/4.7  mm   wykonanych   wg   PN-74/C-892000   w  szeregu  ciężkim  z  rur   grubościennych. Trasę zewnętrznej kanalizacji sanitarnej  pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym   (w  skali  1:500 - rys.1,3).Oś   projektowanego      dowiązano współrzędnymi geodezyjnymi oraz domiarami   do   projektowanego  budynku  oraz istniejącej studni rewizyjnej na działce inwestora. Na zmianach spadków i kierunku kanału zaprojektowano studzienkę rewizyjną, wykonaną z kręgów betowych o średnicy 1200 mm osadzonych na podmurówce z cegły kanalizacyjnej pełnej Rc= 15 MPa na zaprawie cementowej marki "8".

4.1.Roboty ziemne.

Montaż  rur  w  pobliżu  skrzyżowań  z istniejącym uzbrojeniem   podziemnym   oraz  przy   zbliżeniach  ich  do  istniejących   budynków   projektuje   się   wykonać   w   wykopie ręcznym z szalowanymi ścianami  o szerokości w dnie 0.90 m.Pozostałe   odcinki   dopuszcza   się  ułożyć  w   wykopach   skarpowych  wykonanych  mechanicznie. Pod  rury  PVC   należy   wykonać   dobrze   zagęszczone   podłoże   z   piasku   gruboziarnistego. W  podłożu  należy uformować łoże dla rury na   kąt  90  st. Zasypkę  prowadzić     warstwami co 20 cm ze starannym   zagęszczeniem   do   wysokości   30   cm   ponad   wierzchołek   rury. Wszystkie  roboty  należy  wykonywać    zgodnie  z przepisami BHP oraz z PN-B-10736:1999,PN-B06050:1999 i PN -86/B-02480.

5.Kanalizacja deszczowa

5.1.Rozwiązanie techniczne.

Projektowaną trasę kanału deszczowego oraz lokalizację studzienek ściekowych i kratek odwodnienia  przedstawiono na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali: 1 :500 z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych do celów projektowych. Oś trasowania kanału i  lokalizację kratek ściekowych uwiązano współrzędnymi geodezyjnymi

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi  odwodnienie ulicy projektuje się odprowadzić do istniejącego kanału deszczowego f 600 mm zlokalizowanego w ul. Sokołowskiej – osobne opracowanie.

Rzędne projektowanego dna kanału przyjęto w nawiązaniu rzędnych kanału deszczowego w ul. Sokołowskiej f 600. Rzędne terenu, dna kanału i zagłębienia pokazano na przekroju podłużnym wykonanym w skali 1:100/250. Rzędne dna kanalizacji deszczowej, terenu i zagłębienia  pokazano na przekrojach podłużnych – profilach załączonych w części rysunkowej przedmiotowego opracowania.

5.2.Studzienki na kanale.

Uzbrojenie kanałów deszczowych stanowią studzienki przelotowe i połączeniowe o przekroju f 1,00 m. Studzienki rewizyjne na kanale projektuje się z kręgów betonowych osadzonych na podmurówce z cegły kanalizacyjnej pełnej Pc = 25 MPa na zaprawie cementowej marki "8", wewnątrz spoinowany, od zewnątrz tynkowany tynkiem cementowym kat.III. Od zewnątrz przewiduje się izolację studzienek z warstw Abizolu RiG. Przykrycie studzienek stanowią żelbetowe płyty pokrywowe z włazem f 600 mm, żeliwne włazy kanalizacyjne klasy D400kN z uszczelką, zamykane na zatrzask.

5.3.Roboty ziemne.

Montaż  rur  w  pobliżu  skrzyżowań  z istniejącym uzbrojeniem   podziemnym   oraz  przy   zbliżeniach  ich  do  istniejących   budynków   projektuje   się   wykonać   w   wykopie ręcznym z szalowanymi ścianami  o szerokości w dnie 0.90 m. Pozostałe   odcinki   dopuszcza   się  ułożyć  w   wykopach   skarpowych  wykonanych  mechanicznie. Pod  rury  PVC   należy   wykonać   dobrze   zagęszczone   podłoże   z   piasku   gruboziarnistego. W  podłożu  należy uformować łoże dla rury na   kąt  90  st. Zasypkę  prowadzić     warstwami co 20 cm ze starannym   zagęszczeniem   do   wysokości   30   cm   ponad   wierzchołek   rury. Wszystkie  roboty  należy  wykonywać    zgodnie  z przepisami BHP oraz z PN-B-10736:1999,PN-B06050:1999 i PN -86/B-02480.

Zgierz, marzec  2014   r

Opracował: