SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST- 01.01

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE

(KOD CPV 45100000-8)

SPIS TREŚCI

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	4

1.1.	Nazwa zamówienia	4

1.2.	Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej	4

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	4

1.3.1.	Kanalizacja sanitarna	4

1.3.2.	Sieć Wodociągowa	4

1.4.	Prace towarzyszące i roboty tymczasowe	5

1.4.1.	Prace geodezyjne	5

1.4.2.	Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym	5

1.4.3.	Zabezpieczenie wykopów	5

1.5.	Informacje o terenie budowy	5

1.5.1.	Informacje ogólne	5

1.5.2.	1.5.2. Warunki gruntowo-wodne	5

1.6.	Rodzaje robót wg CPV	6

1.7.	Niektóre określenia podstawowe	6

2.	MATERIAŁY I WYROBY	6

2.1.	Wymagania ogólne	6

2.2.	Właściwości materiałów	6

2.3.	Transport i składowanie materiałów i wyrobów	6

3.	SPRZĘT I MASZYNY	6

3.1.	Ogólne wymagania	6

3.2.	Sprzęt do wykonania robót	6

4.	ŚRODKI TRANSPORTU	7

4.1.	Ogólne wymagania	7

4.2.	Środki transportu do wykonania robót	7

4.2.1.	Transport humusu	7

4.2.2.	Transport mas ziemnych	7

5.	WYKONANIE ROBÓT	7

5.1.	Ogólne wymagania	7

5.1.1.	Roboty rozbiórkowe	7

5.1.2.	Zasady prowadzenia robót ziemnych	7

5.1.3.	Zagrożenia w trakcie robót	8

5.1.4.	Zdjęcie warstwy humusu	8

5.1.5.	Wykopy	8

5.1.6.	Zabezpieczenia ścian wykopów	9

5.1.7.	Podsypka pod rurociągi	9

5.1.8.	Obsypka rurociągów	9

5.1.9.	Zasypanie wykopów	9

5.1.10.	Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym	10

5.1.1.	Odwodnienie wykopów	10

5.1.1.1.	Wymagania ogólne	10

5.1.1.2.	Odwodnienie powierzchniowe	10

5.1.1.3.	Odwodnienie depresyjne	11

5.2.	Wymagania szczegółowe	11

5.2.1.	Wykopy	11

5.2.2.	Podsypka i obsypka z piasku dla rurociągów	11

5.2.3.	Zasypanie wykopów	11

5.2.4.	Odwodnienie wykopów	11

5.2.4.1.	Odwodnienie wykopów drenażem	11

5.2.4.2.	Odwodnienie wykopów igłofiltrami	12

6.	KONTROLA, BADANIA I ODBIORY	12

6.1.	Kontrola jakości robót	12

6.1.1.	Ogólne zasady	12

6.1.2.	Tolerancje wymiarowe	12

6.1.3.	Roboty ziemne	12

6.2.	Kontrola jakości materiałów i wyrobów	12

6.3.	Badania i pomiary	12

6.3.1.	Ogólne zasady	12

6.3.2.	Roboty ziemne	12

6.4.	Działania związane z odbiorem robót	13

7.	PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT	13

8.	ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH	13

8.1.	Wymagania ogólne	13

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	13

9.	ROZLICZENIE PRAC	13

10.	DOKUMENTY ODNIESIENIA	13

10.1.	Normy	13

10.2.	Inne	14

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Nazwa zamówienia

„Budowa w ulicy Jana Śniechowskiego w Zgierzu sieci kanalizacji sanitarnej, odejść bocznych kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami”.

## Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- 01.01 Roboty rozbiórkowe i ziemne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru:

- rozbiórki nawierzchni w miejscu włączenia przebudowywanego wodociągu w istniejącą sieć w ul. Łódzkiej,

- rozbiórki nawierzchni na terenach działek prywatnych wzdłuż trasy projektowanych odejść bocznych i przyłączy wodociągowych,

- rozbiórki elementów ogrodzeń,

- robót ziemnych pod budowę kanalizacji sanitarnej, odejść bocznych, studni rewizyjnych, komór przewiertowych i przyłączy wodociągowych.

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.

## Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych i rozbiórkowych dla budowy:

### Kanalizacja sanitarna

- Kanalizacja sanitarna z rur PCW kl. „S” SDR 34 ø 200 mm               `	-  226,70 m

- Odejścia boczne (23 szt.) z rur PCW kl. „S” SDR 34 ø 160 mm 	  	-  204,19 m

- w tym na działkach prywatnych	(10 szt.)		   	-    56,53 m

- studnie kanalizacyjne betonowe szczelne ø 1200 mm spełniające wymogi normy PN-B-10729 i PN-EN 1917 z wyprofilowaną kinetą, stopniami włazowymi, pokrywą i włazem żeliwnym 
ø  600 mm z logo Zamawiającego			        		- 7 szt.

- studnie kanalizacyjne betonowe szczelne ø 1000 mm spełniające wymogi normy PN-B-10729 i PN-EN 1917 z wyprofilowaną kinetą, stopniami włazowymi, pokrywą i włazem żeliwnym 
ø  600 mm – na działkach prywatnych     				- 7 szt.

- studnie tworzywowe DN 400 mm – na działkach prywatnych 	        	- 3 szt.

- trójniki redukcyjne ø 200/160 mm				        	- 15 szt.

### Sieć Wodociągowa

- przebudowa sieci wodociągowej średnicy 250 mm - wymiana rur żeliwnych istniejącego wodociągu na rury PE 100 RC SDR 11 PN16 ø 280  mm metodą krakingu 											– 402,00 m

- wymiana istniejących zasuw na zasuwy z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem:

średnicy DN 250 mm							- 5 szt.

średnicy DN 150 mm							- 1 szt.

- wymiana istniejących hydrantów podziemnych i zasuw DN 100		- 4 kpl.

- przebudowa przyłączy wodociągowych w pasie drogowym- wymiana rur istniejących przyłączy na:

rury PE 100 (PN10) SDR 11 ø 40				    	 - 62,42 m (11 szt.)

rury PE 100 (PN10) SDR 11 ø 63 (pos. 24, 24a)		 	    	 - 20,85 m (2 szt.)

wymiana zasuw na zasuwy z miękkim uszczelnieniem na każdym przyłączu w pasie drogowym								 - 13 szt.

- budowa nowych przyłączy wodociągowych (13 szt.)

z rur PE 100 (PN10) SDR 11ø 40 					– 252,50 m

z rur PE 100 (PN10) SDR 11ø 63  (pos. 9, 13)                            	             -    22,98 m

w tym na działkach prywatnych						-  189,78 m

studnie wodomierzowe betonowe ø 1200 mm				-    6 szt.

studnie wodomierzowe betonowe ø 1500 mm				-    1 szt.

studnie wodomierzowe betonowe  2500x3000 mm	            		-    1 szt.

zestawy wodomierzowe (bez wodomierza)				-   10 kpl.

- przełączenie istniejącego przyłącza do nowej sieci (pos.7)		-    1 szt.

Roboty ziemne i rozbiórkowe opisano w pkt. 5 niniejszej ST.

## Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

### Prace geodezyjne

Wymagania ogólne określa ST-00.00, pkt 1.4.2.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy :

- zapoznać się z planem sytuacyjno - wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli,

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów wykopów, położenia ich osi geometrycznych i głębokości wykopów.

### Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona ponownej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych elementów uzbrojenia podziemnego.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do:

- powiadomienia wszystkich właścicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robót,

- wykonania wykopów kontrolnych w celu określenia posadowienia przewodu kolizyjnego,

- zabezpieczenia istniejącego drzewostanu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wszelkie prace w obrębie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie, pod nadzorem odpowiednich służb właścicieli uzbrojenia.

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług, z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione.

Nie wyklucza się występowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku natrafienie na takie uzbrojenie należy niezwłocznie powiadomić gestora sieci i wspólnie z Inspektorem nadzoru ustalić dalszy tryb postępowania.

Odsłonięte odcinki krzyżującego się uzbrojenia zabezpieczyć poprzez podwieszenie do belek.

Kolizje rozwiązywać sukcesywnie z budową rurociągów, prace prowadzić pod nadzorem upoważnionych gestorów sieci.

### Zabezpieczenie wykopów

Zabezpieczenie wykopów związane z bezpieczeństwem i tymczasową organizacją ruchu na czas wykonywania robót wykonać wg ST-00.00 Wymagania ogólne.

## Informacje o terenie budowy

### Informacje ogólne

Informacje o terenie zawiera ST-00.00 Wymagania ogólne.

### 1.5.2. Warunki gruntowo-wodne

Podstawowe dane geotechniczne zawarte są w dokumentacji załączonej do SIWZ.

Podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami geotechnicznymi. Rozpoznane w podłożu grunty rodzime są w większości nośne, nadające się do bezpośredniego posadowienia kanałów. Grunty słabonośne to osady spoiste w stanie plastycznym (warstwy IIc i Vc). Grunty tych warstw, w przypadku odsłonięcia w wykopie, należy częściowo wymienić na zagęszczony piasek lub chudy beton. Gruntem nienośnym jest nasyp niekontrolowany (warstwa XI). Grunt ten nie może stanowić podłoża budowlanego i nie należy używać go do zasypek.

Woda gruntowa wystąpiła w trzech wykonanych otworach. W jednym otworze na głębokości 3,20 m p.p.t., gdzie charakteryzowała się zwierciadłem napiętym, w dwóch otworach stwierdzono występowanie sączeń o niewielkiej wydajności.

Ze względu na odwodnienie depresyjne prowadzone w ul. Konstantynowskiej w czasie wykonywanych wierceń, zaleca się wykonanie kontroli głębokości zwierciadła wody przed przystąpieniem do robót ziemnych.

## Rodzaje robót wg CPV

Dział robót: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

## Niektóre określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporządzeniach wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610, PN-EN 124.

Ponadto:

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco

i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST-00.00.

(a) ST- 00.00– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST- 00.00 Wymagania ogólne

(b) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST- 01.01 Roboty ziemne

(c) RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

(d) wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg wzoru: Is = ρd/ρds

gdzie:

ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]

ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, [Mg/m3]

(e) Odejście boczne - fragment sieci kanalizacyjnej realizowany na odcinku od kanału głównego i zakończony przed granicą posesji lub na terenie posesji w odległości zgodnej z Projektem, służący do odprowadzenia ścieków z posesji do kanału.

# MATERIAŁY I WYROBY

## Wymagania ogólne

Wymagania ogólne określa ST-00.00.

## Właściwości materiałów

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg normy PN-B-01100:1987.

## Transport i składowanie materiałów i wyrobów

Wymagania ogólne zawiera ST- 00.00.

# SPRZĘT I MASZYNY

## Ogólne wymagania

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST-00.00.

## Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg: piły do asfaltu, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, pilarki spalinowe, zrywarki, spycharki, koparki ładowarki,

- do odspajania i wydobywania gruntów: zrywarki, koparki, ładowarki itp.

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, zgarniarki itp.

- do transportu mas ziemnych i gruzu: samochody wywrotki

- do zagęszczania gruntu: walce, ubijaki, płyty wibracyjne

- do odwadniania i zabezpieczania ścian wykopów: pompy, igłofiltry, szalunki systemowe i tradycyjne, grodzice stalowe, ścianki szczelne itp.

# ŚRODKI TRANSPORTU

## Ogólne wymagania

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST- 00.00.

## Środki transportu do wykonania robót

### Transport humusu

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych

i przeznaczenia humusu.

### Transport mas ziemnych

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.

Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne wymagania

### Roboty rozbiórkowe

Roboty obejmują:

- rozbiórkę warstw nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych wraz z podbudową

- rozbiórki nawierzchni na terenach działek prywatnych wzdłuż trasy projektowanych odejść bocznych i przyłączy wodociągowych,

- rozbiórki elementów ogrodzeń,

Rozbiórki należy wykonać na szerokości pasa roboczego pod wykonanie wykopów dla robót sieciowych z zakładkami po 50 cm z każdej strony wykopu..

Nawierzchnie i podbudowy z mas mineralno-bitumicznych i betonowych rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni.

Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu.

Gruz z rozbiórek należy wywieźć. Wywóz gruzu z rozbiórek obejmuje załadunek, transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku, rozładunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. 
W przypadku korzystania z dróg publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony

własnych środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał.

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiałów rozbiórkowych, nienadających się do wykorzystania i przedstawi Inspektorowi nadzoru  umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Umowy.

### Zasady prowadzenia robót ziemnych

W trakcie robót ziemnych należy stosować się do postanowień norm PN-B-10736:1999P i PN-B-1035:1992P oraz w zakresie ochrony podłoża gruntowego do postanowień norm PN-B-03020:1981P i PN-B-06050:1999P

W warunkach ruchu ulicznego już w miarę rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejścia pieszych lub przejazdu.

Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wys. 1,10 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi.

Podczas wykonywania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nieoznaczone wcześniej, nie zinwentaryzowane bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru oraz odpowiednie służby i instytucje.

Na głębokościach i w miejscach, w których Dokumentacja Projektowa wskazuje przebieg innego uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. Niezależnie od powyższego w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu.

Należy instalować bezpieczne zejścia do wykopów – wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m w rozstawie nieprzekraczającym 20,0 m.

### Zagrożenia w trakcie robót

W trakcie realizacji zadania należy zwrócić szczególna uwagę na:

- prowadzenie prac w wykopach, ze względu na możliwość osunięcia się źle zabezpieczonej krawędzi wykopu

- prowadzenie prac w rejonie pasów drogowych ulic ze względu na uciążliwości i niebezpieczeństwo związane z ruchem pojazdów i ruchem pieszych

### Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy odtwarzaniu trawników, rekultywacji itp.

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni pasa robót ziemnych prowadzonych poza ulicą.

Grubość zdejmowanej warstwy humusu zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.

### Wykopy

Dla potrzeb budowy przewodów kanalizacyjnych należy stosować wykopy ciągłe – wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych umocnionych i rozpartych.

Wykopy należy rozpocząć od strony połączenia z istniejącą siecią oraz od wykopów przeznaczonych na budowę studzienek rewizyjnych.

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu w odległości, co najmniej 
0,60 m od krawędzi wykopu.

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-B-03020:1981P, nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia.

Roboty można wykonywać mechanicznie do głęb. około 20 cm powyżej dna wykopu, pozostałą część należy wykonać ręcznie i powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i posadowieniem obiektów. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

Ręczne wykopy wymagane są też w przypadku zbliżania się do istniejącego uzbrojenia terenu i w tym przypadku wykop należy wykonywać pod nadzorem.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie opłaty za składowanie gruntu, odpadów, śmieci i odpadów niebezpiecznych.

W przypadku wykonywania robót na trasie istniejących rurociągów i przyłączy, należy wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania trasy i ich układu wysokościowego.

Szerokość wykopu powinna wynosić:

- dla rurociągów ø 200 i 160 mm - 1,00 m

- dla studni rewizyjnych – 2,00 m

Grunt z wykopu należy wywieźć na wysypisko stałe (całkowita wymiana gruntu).

Wywóz urobku obejmuje załadunek, transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku i rozładunek.

W przypadku korzystania z dróg publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał.

### Zabezpieczenia ścian wykopów

Na terenach zabudowanych, niezależnie od rodzaju gruntu, wykopy o ścianach pionowych powinny być zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za pomocą obudowy.

Przy wąskich ulicach należy zachować szczególną staranność rozparcia ścian wykopu (poprzez zastosowanie wyprasek) zwłaszcza w pobliżu budynków.

Elementy obudowy ścian wykopów wg normy PN-B-10736:1999P. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Należy przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu.

Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać.

Umocnienie ścian wykopów musi być zgodne z wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

### Podsypka pod rurociągi

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610:2002P. Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem.

W celu zwiększenia nośności podsypkę należy zagęścić. Powierzchnia podsypki powinna zapewniać swobodny odpływ wody oraz być ciągła i gładka. Zaleca się, aby górna warstwa podłoża o grub. 0,03-0,05 m pozostała niezagęszczona, co umożliwi osiadanie rury.

### Obsypka rurociągów

Użyty materiał i sposób wykonania nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiałem zasypu w obrębie tej strefy powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-B-02480:1986P. Materiał ten powinien mieć właściwości materiału na podsypkę i należy go uzyskać poprzez przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub poprzez wymianę tego gruntu na piasek.

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999.

Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu umocnienia wykopu należy zachować następujący sposób ich wykonania:

- obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem umocnienia ścian przydennej części wykopu

- zagęszczenie warstwy obsypki należy wykonać po demontażu pasa umocnienia ścian wykopu w jej obrębie

- po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować umocnienie ścian wykopu w jej obrębie, zagęścić itd.

Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka.

Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inspektora nadzoru i po pomyślnej wstępnej próbie szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym i dokładnie ubić, do uzyskania współczynnika zagęszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

Obsypkę rurociągów wykonać z dowiezionego piasku.

### Zasypanie wykopów

Grubość pojedynczej warstwy zagęszczanej jest uzależniona od rodzaju używanego sprzętu do zagęszczenia. Wykonawca sam dobiera sprzęt i jest całkowicie odpowiedzialny za wybranie metody robót w celu prawidłowego zagęszczenia gruntu.

W trakcie robót ziemnych należy dokonywać stałej kontroli wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw. Grunt winien zostać zbadany wg PN-B-04481:1988P Grunty budowlane, badanie próbek gruntu.

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy jest niewystarczające, Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.

Wykop zasypywać warstwami wg normy PN-S-02205:1998P każdą warstwę zagęszczając mechanicznie z polewaniem wodą do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is:

pod jezdnią Is=1,00

pod zieleńcem Is=0,97

Zasypkę wykopów należy wykonać do wysokości spodu konstrukcji modernizowanej nawierzchni.

Zasypanie wykopów liniowych

Do zasypania wykopów można przystąpić po przeprowadzeniu próby szczelności, sprawdzeniu i  zabezpieczeniu wszystkich złączy.

Wykop należy zasypać gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia się w gruntach piaszczystych przewarstwień gruntów spoistych, grunty te należy wymienić na piaszczyste.

Mechaniczne zagęszczanie gruntu można rozpocząć, gdy nad wierzchem rury znajduje się min. 0,30 m obsypki.

Wykop należy zasypać piaskiem średnioziarnistym, który spełnia warunki zawarte w normach technicznych.

### Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny być podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Istniejące przewody przechodzące przez wykop należy zabezpieczyć deskami podwieszonymi za pomocą łańcuchów do belki drewnianej ułożonej nad istniejącym uzbrojeniem na wierzchu wykopu. Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczyć rurami ochronnymi dzielonymi.

W przypadku zbliżenia się lub skrzyżowania z liniami energetycznymi napowietrznymi roboty ziemne i montażowe należy wykonywać ręcznie lub ustalić z Zakładem Energetycznym czasookresy wyłączenia linii z pod napięcia.

W rejon istniejących drzew nie należy wprowadzać sprzętu mechanicznego, wykopy prowadzić ręcznie.

W miejscach kolizji z istniejącym gazem zastosować rury ochronne.

W miejscach zbliżeń do  na istniejących kabli i rurociągów  zastosować rury ochronne typu AROT.

### Odwodnienie wykopów

      - Wymagania ogólne

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody

z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty należy ująć w cenie za

wykonanie odwodnienia.

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie

trwania robót ziemnych.

Po zakończeniu prac związanych z odwodnieniem wykopów Wykonawca musi zadbać o to, aby nie

doszło do niepożądanego odpływu lub obniżenia poziomu wód gruntowych.

Odprowadzenie wody z poszczególnych odcinków rurociągami tłocznymi stalowymi, kołnierzowymi

ø 100 mm lub aluminiowymi ø 100 ÷ 133 mm z szybkozłączami do najbliższej dolnej studzienki

wykonanego kanału lub studzienki na istniejącym kanale.

Pompowanie wody winno obejmować okresy całodobowe ze względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu, ściany wykopu i zwiększoną wilgotność.

Czas pompowania wody należy przyjąć w zależności od czasu realizacji odwadnianego odcinka

robót.

Po ułożeniu kanału i przeprowadzonych próbach jego szczelności drenaż zostaje wyłączony 
z eksploatacji a studzienki zbiorcze zdemontowane.

Zakres robót odwodnieniowych należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych

i wodnych w trakcie wykonywania robót.

#### Odwodnienie powierzchniowe

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopów po opadach deszczu, należy prowadzić je bezpośrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp.

Odprowadzenie wody z odwodnienia przez zbiornik przelewowy o pojemności ≥ 0,5 m3 - osadnik

piasku.

W wypadku występowania wody gruntowej, możliwej do usunięcia przy pomocy poziomego układu drenażowego, układ drenażowy należy zlokalizować w szerokości strefy kanałowej.

W dnie wykopu, należy ułożyć przewód drenujący z rur PE lub PVC ø 100 mm w warstwie filtracyjnej grub. 20 cm ze żwiru lub tłucznia kamiennego. Na ww. warstwie należy położyć geowłókninę o gramaturze 165g/m.  Rurę drenarską należy podłączyć do studzienki zbiorczej z kręgów betonowych min. Ø 0,50 m i wysokości min. 0,50 m osadzonej w przegłębianym wykopie. Odprowadzenie wód z odwodnienia wykonać przy zastosowaniu zbiornika przepływowego V > 0,5 m3 z osadnikiem, do wcześniej wykonanego odcinka kanalizacji.

#### Odwodnienie depresyjne

Odwodnienia depresyjne wymagają stałego, ciągłego nadzoru. Nad całością prac wiertniczych i odwodnieniowych winien czuwać dozór geologiczny, który w porozumieniu z Inżynierem korygować będzie zaistniałe, ewentualne odstępstwa wynikające z potrzeb budowy.

Urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i konserwowane przez czas trwania robót.

W przypadku zastosowania innych typów urządzeń odwadniających, Wykonawca przeliczy ich ilość

i rozstaw.

Igłofiltry

Odwodnienie wykopów ciągłych igłofiltrami zakładanymi wzdłuż wykopu, po obu stronach, 
w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu, na głębokość ≤ 1,0÷1,20 m poniżej dna wykopu z obsypką filtracyjną z uwagi na możliwość przewarstwień słabo przepuszczalnych.

Należy zapewnić urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu odwodnienia, pompę rezerwową oraz dwa niezależne źródła zasilania w energię.

## Wymagania szczegółowe

### Wykopy

Wykop o ścianach pionowych umocnionych do wykonania rurociągów grawitacyjnych i studzienek, w tym:

- wykop mechaniczny z załadunkiem gruntu na środki transportowe

- wykop ręczny (w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w strefie przydennej), załadunek gruntu na środki transportowe

- umocnienie ścian wykopu

- wywóz gruntu na składowisko stałe

- zabezpieczenie kolizyjnych kabli, rurociągów i kanałów w trakcie wykonywania robót ziemnych

### Podsypka i obsypka z piasku dla rurociągów

- Podsypka piaskowa o grubości 0,20 m pod rury i studnie wraz z zagęszczeniem.

- Warstwa ochronna zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu - 30 cm wraz z zagęszczeniem.

- Zakup i dowóz piasku.

### Zasypanie wykopów

Na zasypanie  wykopów składa się:

      - zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem od wys. 30 cm ponad wierzchem rury do spodu warstwy podbudowy:

- dowiezionym piaskiem (całkowita wymiana gruntu w pasie drogowym),

- zasypanie gruntem rodzimym na terenach prywatnych (grunt nadający się do zasypania)

      - zakup i dowóz piasku

### Odwodnienie wykopów

#### Odwodnienie wykopów drenażem

Przewód drenujący z rur PE lub PVC ø 100 mm w warstwie filtracyjnej grub. 20 cm ze żwiru lub tłucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z kręgów betonowych min. Ø 0,50 m i wysokości min.0,50 m osadzone w przegłębianym wykopie. Na warstwie filtracyjnej należy położyć geowłókninę jako warstwę wzmacniająco-separjącą na całej szerokości wykopu.

Zakres robót do wykonania:

- drenaż z rur PVC ø 100 mm

- podsypka i obsypka drenażu

- geowłóknina o gramaturze 165g/m2

- studzienki zbiorcze drenażu

- pompowanie wody ze studzienek drenażowych

#### Odwodnienie wykopów igłofiltrami

Zakres robót do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:

- montaż instalacji odwadniającej z igłofiltrami ø 32 mm

- rurociąg tymczasowy do odprowadzenia wody

- pompowanie wody

- demontaż całej instalacji

# KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

## Kontrola jakości robót

### Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST- 00.00.

Kontrola robót zgodnie z PN-B-10736:1999P Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

### Tolerancje wymiarowe

- szerokość dna wykopu nie może różnić się od projektowanej o więcej niż 0 ± 5 cm

- spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż - 3 cm lub + 1 cm

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów musi być zgodny z wymogami niniejszej ST.

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać:

- ±3 cm dla gruntów zwięzłych

- ± 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia

### Roboty ziemne

Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- sprawdzenie wytyczenia osi przewodu

- zapewnienie stateczności ścian wykopów

- sprawdzenie jakości umocnienia

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu

- dokładność wykonania wykopów

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie

- zagęszczenie zasypanego wykopu

## Kontrola jakości materiałów i wyrobów

Ogólne zasady kontroli jakości materiałów i wyrobów zawarte są w ST- 00.00.

## Badania i pomiary

### Ogólne zasady

Ogólne zasady badań i pomiarów zawarte są w ST- 00.00.

### Roboty ziemne

Zakres badań i pomiarów:

- pomiar szerokości dna

- pomiar spadku podłużnego dna – pomiar rzędnych niwelatorem

- badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy

- badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopu

- badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480:1986P

- badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.

- badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu

- badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu.

## Działania związane z odbiorem robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00.00 Wymagania ogólne.

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999P.

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu.

# PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Obmiar robót nie występuje.

# ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

## Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST- 00.00.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

(a) ilość i jakość wykonanych robót ziemnych (wykopu, obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodą, ilość przemieszczania i transportu gruntu z wykopu, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia)

(b) warstwy zasypowe z zagęszczeniem

(c) odwodnienie wykopów

# ROZLICZENIE PRAC

Wynagrodzeniem za wykonane roboty będzie wartość ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umowy, zgodnie z punktem 9 ST- 00.00 Wymagania ogólne.

Koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w p.1.4 należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

# DOKUMENTY ODNIESIENIA

## Normy

PN--B-02480:1986P Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

PN-B-04481:1988P Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B-06050:1999P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.

PN-B-10736:1999P Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998P Drogi samochodowe - Roboty ziemne -Wymagania i badania

## Inne

(1) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (np. wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa)

(2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 4,7 poz. 401)