Znak sprawy BZK.271.12.2018                                                                                                         DRUK WZP-11c

| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr ........ do oferty ## FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH Samochód ratowniczo-gaśniczy z hydraulicznym sprzętem ratowniczym |
| --- | --- |

NAZWA (FIRMA) WYKONAWCY   .............................................................................................................................

.....................................................................................................................................

ADRES    WYKONAWCY           .....................................................................................................................................

UWAGI:

1. W KOLUMNIE NR 3: „OFEROWANA WARTOŚĆ/CECHA PARAMETRU/WYPOSAŻENIA TECHN. - EKSPLOATACYJNEGO" NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POZYCJE PODAJĄC PARAMETRY/WYPOSAŻENIA  - ODPOWIEDNIO DO WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, 
W TYM – EWENTUALNE ZAŁĄCZNIKI ZAWIERAJĄCE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, NIEZBĘDNE DO IDENTYFIKACJI WYMAGANYCH PARAMETRÓW, ANALIZY PORÓWNAWCZEJ I OCENY.

2. JEŻELI OFEROWANE PARAMETRY/WYPOSAŻENIA NIE BĘDĄ ODPOWIADAŁY WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO (NIE BĘDĄ TAKIE SAME LUB LEPSZE) - CAŁA OFERTA PODLEGAĆ BĘDZIE ODRZUCENIU.

_______________________________________________________________________________________

OFERUJEMY SAMOCHÓD:

TYP: …………………………  MARKA:…………………….. MODEL:…………………………

| L.P. | WYMAGANA WARTOŚĆ/CECHA PARAMETRU/WYPOSAŻENIA TECHN. - EKSPLOATACYJNEGO | OFEROWANA WARTOŚĆ/CECHA PARAMETRU/WYPOSAŻENIA TECHN. - EKSPLOATACYJNEGO |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| I. | Opis pojazdu |  |
| 1 | Kolor pojazdu: czerwony |  |
| 2 | Przebieg: do 10 km, rok produkcji min. 2017 (fabrycznie nowy) |  |
| 3 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu max. 3500 kg |  |
| 4 | Napęd samochodu na przednie koła – min. 15 cali |  |
| 5 | Zawieszenie tylnej osi wzmocnione fabrycznie |  |
| 6 | Rozstaw osi min. 4000 mm. |  |
| 7 | Podwójna kabina jednomodułowa na ramie |  |
| 8 | Kabina przystosowana do przewozu min. 6 osób, układ siedzeń 1+1+4. |  |
| 9 | Przeszklenie w części osobowej. |  |
| 10 | Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką. |  |
| 11 | Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu. |  |
| 12 | Drzwi w drugim rzędzie z szybami przesuwnymi po obu stronach. |  |
| 13 | Półka w kabinie kierowcy przy suficie. |  |
| 14 | Przednie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. |  |
| 15 | Elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy. |  |
| 16 | Poduszka powietrzna dla kierowcy. |  |
| 17 | Centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi. |  |
| 18 | Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy. |  |
| 19 | Pojazd wyposażony w układ ABS, ASR i ESP lub równoważne |  |
| 20 | Radio |  |
| 21 | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania |  |
| 22 | Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego |  |
| 23 | Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy. |  |
| 24 | Przednie światła przeciwmgłowe |  |
| 25 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej |  |
| 26 | Pojazd powinien być wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 2 kliny, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę o wadze dostosowanej do oferowanego pojazdu, pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
| 27 | Światła do jazdy dziennej LED |  |
| 28 | Wzmocniony alternator i akumulator |  |
| 29 | Osłona metalowa pod silnikiem |  |
| 30 | Opony wielosezonowe |  |
| 31 | Klimatyzacja |  |
| 32 | Urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne) pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. głośnik o mocy min. 100W |  |
| 33 | Belka świetlna LED koloru niebieskiego z napisem „STRAŻ”- max. 65 mm umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska LED, umieszczona z tyłu pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu z zabezpieczeniem ochronnym. Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie. Manipulator powinien być funkcjonalny i czytelny oraz posiadać wyraźne podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy |  |
| 34 | Lampy przednie błyskowe LED umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu lub schowane w zderzaku pojazdu. |  |
| 35 | Po bokach, z tyłu oraz na dachu pojazdu naklejony Numer Operacyjny zgodnie z wytycznymi KG PSP. |  |
| II. | Silnik, skrzynia biegów, układ kierowniczy |  |
| 1 | Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy spalin min. EURO 6, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. |  |
| 2 | Pojemność silnika min. 1900 cm3. |  |
| 3 | Moc silnika min. 163 KM. |  |
| 4 | Moment obrotowy min. 350 Nm. |  |
| 5 | Skrzynia biegów manualna, 5-cio biegowa lub 6-cio biegowa, zsynchronizowana. |  |
| 6 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem, kierownica regulowana co najmniej w jednej płaszczyźnie. |  |
| III. | Zabudowa pożarnicza |  |
| 1 | Konstrukcja zabudowy szkieletowa aluminiowa z ramą pośrednią aluminiową przykręcaną do ramy podwozia. |  |
| 2 | Oświetlenie w przedziale sprzętowym wykonane w technologii LED. Kolor oświetlenia LED – zimny biały |  |
| 3 | Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium lakierowanej obustronnie. |  |
| 4 | Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym - konstrukcja dachu winna wytrzymać obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, skrzyni na sprzęt, węży ssawnych itp. |  |
| 5 | Długość zabudowy min. 2600 mm, szerokość min. 2150 mm. |  |
| 6 | Szerokość rolet bocznych - po 2 rolety na stronę min. 1200 mm |  |
| 7 | Roleta w ścianie tylnej o szerokości min. 880 mm |  |
| 8 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków |  |
| 9 | Układ skrytek 2+2+1. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii |  |
| 10 | Półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze. Półki powinny posiadać możliwość zmiany położenia wysokości |  |
| 11 | Pojazd winien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Uruchamiane w kabinie kierowcy |  |
| 12 | Na dachu halogen oświetlający pole dachu. |  |
| 13 | Na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach min. 1800x550x250 mm |  |
| 14 | Wysuwana ściana z mocowaniem na aparaty powietrzne (z przeznaczeniem na 4 aparaty powietrzne) |  |
| 15 | Uchwyty i inne zamocowania dla sprzętu gaśniczo-ratowniczego, zestawu narzędzi hydraulicznych i pozostałego wyposażenia dostarczonego przez użytkownika na etapie realizacji zabudowy. (Szczegóły dotyczące rozmieszczenia w/w sprzętu do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Montaż sprzętu na koszt wykonawcy w siedzibie wykonawcy) - uzgodnienia szczegółowe po podpisaniu umowy |  |
| IV. | Wyposażenie ratowniczo - gaśnicze i dodatkowe |  |
| 1 | Radiotelefon przewoźny wraz z instalacją antenową |  |
| 2 | W kabinie załogi zamontowana ładowarka z przeznaczeniem do ładowania 2 stacji nasobnych. |  |
| 3 | W kabinie załogi zamontowana ładowarka z przeznaczeniem do ładowania 2 stacji nasobnych |  |
| 4 | Maszt oświetleniowy LED sterowany automatycznie (maszt oświetleniowy ujęty na świadectwie dopuszczenia CNBOP). |  |
| 5 | Ogrzewanie niezależne kabiny o wydajności min. 2 kW |  |
| 6 | Ładowarka akumulatora z samo-wypinającym się gniazdem |  |
| 7 | Agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy, zbiornik wodny min. 200 l ze zintegrowanym zbiornikiem na środek pianotwórczy: |  |
|  | - wydajność min. 50 l/min, |  |
|  | - ciśnienie 40 bar, |  |
|  | - silnik o mocy 10 KM z rozruchem elektrycznym, |  |
|  | - możliwość zasysania wody ze źródła zewnętrznego, |  |
|  | - szybkie natarcie z wężem o długości min. 60 m zakończonym prądownicą |  |
| 8 | Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych: |  |
|  | a) rozpieracz ramieniowy: |  |
|  | - siła rozpierania – min 49 kN |  |
|  | - klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13204 – min AS 49/710-20 |  |
|  | - siła zamykania – min 101 kN |  |
|  | - całkowite rozwarcie ramion – min 710 mm |  |
|  | - waga – max 20 kg |  |
|  | b) nożyce hydrauliczne: |  |
|  | - siła cięcia – min 107 t |  |
|  | - klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13204 – min. CC 200-J-20 |  |
|  | - rozwarcie ostrzy – min 200 mm |  |
|  | - średnica ciętego pręta – min 43 mm |  |
|  | - kształt ostrzy owalny, zapewniający efekt wciągania ciętego materiału w kierunku sworznia centralnego, nie dopuszcza się ostrzy prostych, ani prostych z zaokrąglonymi czubkami |  |
|  | - waga – max. 20 kg |  |
|  | c) rozpieracz kolumnowy: |  |
|  | - siła rozpierania w całym zakresie pracy – min. 137 kN |  |
|  | - klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13204 – min. R 137/320-12 |  |
|  | - długość w stanie złożonym – min. 530 mm |  |
|  | - skok tłoka – min. 320 mm |  |
|  | - długość końcowa – min. 850 mm |  |
|  | - waga – max. 12 kg |  |
|  | d) pompa (agregat) hydrauliczna: |  |
|  | - napędzany silnikiem benzynowym 4-suwowym |  |
|  | - przeznaczony do jednoczesnego zasilania 2 narzędzi |  |
|  | - moc silnika - min. 2,2 kW |  |
|  | - możliwość zwiększenia wydajności przy zasilaniu 1 narzędzia, tzw. funkcja „turbo” |  |
|  | - pojemność oleju hydraulicznego – min 4,0 l |  |
|  | - waga – max 30 kg |  |
|  | e) przewody hydrauliczne – 2 szt.: |  |
|  | - długość – min. 10 m |  |
|  | - węże hydrauliczne zakończone obustronnie pojedynczymi szybkozłączami zapewniającymi obrót 360 stopni |  |

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, jednego producenta; nie dopuszcza się dokonywania jakichkolwiek przeróbek

Data .................................................                                           ............................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)